TRANSFERAUFGABE  |  TECHNISCHER BERICHT

Intelligente IoT-
Raumklimasteuerung

Sensorik · Regelung · IoT-Server · Visualisierung

Circuit Playground Bluefruit · Produktfoto: Adafruit Industries [11]

Höhere Fachschule für Gebäudetechnik

Beteiligte Klassen
31.3004A-2026   |   10.0002C-2026   |   13.0001B-2024
10.0007A-2026   |   13.0001A-2026   |   10.0002B-2024

Projektteam
Michael Santos Nunes  |  Dipl. Informatiker/-in HF
Joel Germann  |  Dipl. Systemtechniker/-in HF
Luis Elsensohn  |  Dipl. Wirtschaftsinformatiker/-in HF
Lodmilla Kabara  |  Dipl. Informatiker/-in HF
Yowaldy Keller  |  Dipl. Informatiker/-in HF
Noah Muro  |  Dipl. Gebäudeautomatiker/-in HF
Erwin Reiterer  |  Dipl. Gebäudeautomatiker/-in HF
Niklaus Janett  |  Dipl. Systemtechniker/-in HF
Ebru Demirtay  |  Dipl. Systemtechniker/-in HF

Betreuung / Experte
Beat Bigger

Abgabedatum
15. Dezember 2026

Management Summary

KI-Hilfsmittelverzeichnis

| KI-Tool | Funktion | Einsatz im Bericht |
| --- | --- | --- |
| ChatGPT / Codex (OpenAI) | Sprach-, Struktur- und Dokumentationsassistenz | Grundstruktur, Word-Formatvorlagen und vorbereitete Tabellen; Zuordnung der technischen Teilberichte, Ergänzung der Platzhalter, Quellenabgleich und Dokumentprüfung. |

Tabelle 1: Verzeichnis der eingesetzten KI-Hilfsmittel

Inhaltsverzeichnis

1	Ausgangslage und Problemstellung	4

2	Teamorganisation	5

3	Umsetzung	7

3.1	Ziele, Anforderungen und Abgrenzungen	7

3.2	Vorgehensweise und Methoden	9

3.3	Planungsgrundlagen und Rahmenbedingungen	10

3.4	Systemarchitektur und Datenfluss	11

3.5	Sensor- und Aktoreinheit: CPB	13

3.6	Raumklimaregelung: Raspberry Pi 1	15

3.7	IoT-Plattform: Raspberry Pi 2	17

3.8	Systemintegration und Inbetriebnahme	19

3.9	Funktionsprüfung und Systemtests	20

3.10	Resultate und Erkenntnisse	22

3.11	Aufgetretene Probleme, Lösungsmethoden und Lösungen	23

4	Zusammenfassung, Bewertung und Schlussfolgerungen	24

4.1	Ziel- und Anforderungserreichung	24

4.2	Zusammenfassung und Interpretation der technischen Umsetzung	26

4.3	Schlussfolgerung und weiteres Vorgehen	26

4.4	Persönliche Reflexionen	27

5	Ergänzungsteil	30

5.1	Selbständigkeitserklärung	30

5.2	Tabellenverzeichnis	31

5.3	Abbildungsverzeichnis	32

5.4	Quellenverzeichnis	33

5.5	Anhang	34

# 1	Ausgangslage und Problemstellung

Im Rahmen der Transferaufgabe I & V der ibW Höheren Fachschule arbeiten Studierende des ersten und fünften Semesters aus verschiedenen Studiengängen gemeinsam an einem IoT-Projekt.

Da die Studierenden aus unterschiedlichen Fachrichtungen und Semestern kommen, bringen sie verschiedene Kenntnisse und Erfahrungen mit. Die Idee hinter diesem Projekt ist, dass die Studierenden voneinander lernen und gemeinsam eine Aufgabe lösen.

Die Aufgabe besteht darin, ein IoT-System zu entwickeln, bei dem verschiedene Sensoren und Aktoren über eine Cloudplattform überwacht und gesteuert werden können. Unsere Gruppe hat sich dazu entschieden, eine Raumklimasteuerung zu simulieren.

Eine Herausforderung besteht darin, die verschiedenen Geräte miteinander zu verbinden und dafür zu sorgen, dass sie zuverlässig miteinander kommunizieren. Gleichzeitig müssen die gemessenen Werte an die Cloudplattform übertragen und dort dargestellt werden können.

Eine weitere Herausforderung ist die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe. Da wir aus unterschiedlichen Studiengängen kommen und verschiedene Stundenpläne haben, müssen wir die Aufgaben gut aufteilen und uns regelmässig absprechen.

Mit diesem Projekt sollen wir nicht nur unser technisches Wissen erweitern, sondern auch lernen, wie man eine grössere Aufgabe gemeinsam plant und umsetzt.

# 2	Teamorganisation

### Projektteam und Aufgabenteilung

| Name | Hauptaufgabe | Beitrag |
| --- | --- | --- |
| Michael Santos Nunes | RaspServ-Entwicklung | Noch zu ergänzen |
| Joel Germann | RaspCtrl-Entwicklung | Noch zu ergänzen |
| Luis Elsensohn | Noch offen | Noch zu ergänzen |
| Lodmilla Kabara | RaspServ-Entwicklung | Noch zu ergänzen |
| Yowaldy Keller | Noch offen | Noch zu ergänzen |
| Noah Muro | Produktentwurf, RaspCtrl-Entwicklung | Noch zu ergänzen |
| Erwin Reiterer | Dokumentation, Produktentwurf | Titelblatt, Projektangaben, Berichtstruktur und Dokumentvorlage |
| Niklaus Janett | Projektcontrolling und technische Programmierung | Noch zu ergänzen |
| Ebru Demirtay | Controlling, Dokumentation, Plakat und Social-Media-Video | Noch zu ergänzen |

Tabelle 2: Projektteam und Aufgabenteilung

### Terminplanung und Meilensteine

| MS | Meilenstein | Verantwortung | Termin | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MS 1 | Konzept freigegeben | Noch zu ergänzen | 27.09.2026 | Geplant; Abschluss nicht bestätigt |
| MS 2 | Teilkomponenten funktionsfähig | Noch zu ergänzen | 01.11.2026 | Geplant; Abschluss nicht bestätigt |
| MS 3 | Gesamtsystem integriert | Noch zu ergänzen | 22.11.2026 | Geplant; Abschluss nicht bestätigt |
| MS 4 | Systemtest abgeschlossen | Noch zu ergänzen | 29.11.2026 | Geplant; Abschluss nicht bestätigt |

Tabelle 3: Projektmeilensteine

### Projektcontrolling

Wir haben uns einmal über Teams und einmal vor Ort getroffen. Zusätzlich haben wir uns in einer WhatsApp-Gruppe ausgetauscht. Niklaus Janett hat grösstenteils die Projektleitung übernommen und sich um die Projektplanung und die Aufgabeneinteilung gekümmert.

### Risikomanagement

Bei unserem Projekt können technische Probleme auftreten. Auch die Zusammenarbeit kann schwierig sein, weil wir unterschiedliche Stundenpläne haben. Die folgende Tabelle zeigt mögliche Risiken und was wir dagegen tun können. Wir wollen die Risiken regelmässig im Team besprechen, damit wir bei Problemen rechtzeitig reagieren können.

| ID | Risiko / Ursache | Auswirkung | Bewertung | Massnahme / Verantwortung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Unterschiedliche Stundenpläne und begrenzte gemeinsame Arbeitszeiten | Abstimmungen oder Aufgaben verzögern sich | Noch zu bewerten | Kurze regelmässige Absprachen, klare Aufgabenverteilung und gemeinsame Terminübersicht |
| R-02 | Änderungen an Schnittstellen oder Datenformaten | Die Komponenten tauschen Daten nicht korrekt aus | Noch zu bewerten | Schnittstellen gemeinsam dokumentieren und nach Änderungen testen |
| R-03 | Ausfall der USB- oder Netzwerkverbindung | Messwerte oder Bedienbefehle fehlen | Noch zu bewerten | Ausfall und Wiederverbindung gezielt testen; Fehlerzustände festlegen |
| R-04 | Ausfall eines Geräts oder Verlust von Programmständen | Entwicklung und Tests werden unterbrochen | Noch zu bewerten | Programmstände mit Git sichern und Gerätekonfiguration dokumentieren |
| R-05 | Zu wenig Zeit für die vollständigen Systemtests | Fehler oder unerfüllte Anforderungen bleiben unentdeckt | Noch zu bewerten | Frühzeitig Teiltests durchführen und einen festen Zeitraum für Gesamtsystemtests reservieren |
| R-06 | Abweichung zwischen Umsetzung und Muss-Zielen, insbesondere bei der NeoPixel-Fernsteuerung | Ein gefordertes Ziel wird möglicherweise nicht erfüllt | Noch zu bewerten | Umsetzung mit den Zielen abgleichen und die Abweichung vor der Abgabe mit der Betreuung klären |

Tabelle 4: Projektbezogene Risikobewertung

# 3	Umsetzung

## 3.1	Ziele, Anforderungen und Abgrenzungen

### Muss-Ziele

| ID | Muss-Ziel | Prüfmethode | Erfolgskriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| MZ1 | Mindestens 2 Umweltsensoren des CPB werden in einer IoT-Cloudplattform aufgezeichnet und können als Zeitreihe grafisch dargestellt werden. | Sensordaten beider Sensoren aufzeichnen und die Zeitreihen mit den Messwerten und Zeitstempeln vergleichen. | Die Sensordaten des CPB sind korrekt und zeitlich kontinuierlich visualisiert in der IoT-Plattform sichtbar. |
| MZ2 | Mindestens ein Umweltsensor des Sense HAT V2 wird in einer IoT-Cloudplattform aufgezeichnet und kann als Zeitreihe grafisch dargestellt werden. | Sensordaten aufzeichnen und die Zeitreihe mit den Messwerten und Zeitstempeln vergleichen. | Die Sensordaten des Sense HAT V2 sind korrekt und zeitlich kontinuierlich visualisiert in der IoT-Plattform sichtbar. |
| MZ3 | Aus einer IoT-Cloudplattform lassen sich die Neopixel-LEDs des Circuit Playground Bluefruit fernsteuern. | Das Steuerungselement in der IoT-Plattform betätigen und das Ein- und Ausschalten am CPB beobachten. | Die Neopixel des CPB können durch ein Steuerungselement in der IoT-Plattform ein- und ausgeschaltet werden. |
| MZ4 | Aus einer IoT-Cloudplattform lassen sich die Neopixel des Sense HAT V2 fernsteuern. | Das Steuerungselement in der IoT-Plattform betätigen und das Ein- und Ausschalten am Sense HAT V2 beobachten. | Die Neopixel des Sense HAT V2 können durch ein Steuerungselement in der IoT-Plattform ein- und ausgeschaltet werden. |

Tabelle 5: Muss-Ziele gemäss Aufgabenstellung

### Kann-Ziele

| ID | Kann-Ziel | Prüfmethode | Erfolgskriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| KZ1 | Die Neopixel des Sense HAT V2 können über die Tasten des CPB gesteuert werden. | Die Tasten des CPB betätigen und das Ein- und Ausschalten am Sense HAT V2 beobachten. | Die Neopixel des Sense HAT V2 lassen sich über die Tasten des CPB ein- und ausschalten. |
| KZ2 | Die Neopixel des CPB können über den Joystick des Sense HAT V2 gesteuert werden. | Nach Klärung des Bedienelements: Joystick bzw. Tasten des Sense HAT V2 betätigen und das Ein- und Ausschalten am CPB beobachten. | Die Neopixel des CPB lassen sich über die Tasten des Sense HAT V2 ein- und ausschalten. |
| KZ3 | Farben und Helligkeit der Neopixel des CPB lassen sich über die IoT-Cloudplattform verändern. | Farbe und Helligkeit über die Cloud-Steuerungselemente verändern und die Reaktion am CPB prüfen. | Die Neopixel des CPB lassen sich über Steuerungselemente in der Cloudplattform in der Helligkeit und in der Farbe verändern. |
| KZ4 | Farben und Helligkeit der Neopixel des Sense HAT V2 lassen sich über die IoT-Cloudplattform verändern. | Farbe und Helligkeit über die Cloud-Steuerungselemente verändern und die Reaktion am Sense HAT V2 prüfen. | Die Neopixel des Sense HAT V2 lassen sich über Steuerungselemente in der Cloudplattform in der Helligkeit und in der Farbe verändern. |

Tabelle 6: Kann-Ziele gemäss Aufgabenstellung

### Anforderungen

| ID | Anforderung | Begründung | Nachweis |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Die zu verwendenden Sensoren befinden sich auf dem Microcontrollerboard Circuit Playground Bluefruit (CPB) und dem Sense HAT V2. Optional können externe Sensoren daran angeschlossen und verwendet werden. | Vorgabe der Aufgabenstellung | Sensorliste und Hardwareaufbau prüfen. |
| A2 | Als IoT-Cloudplattform kann Adafruit IO verwendet werden. Optional kann eine beliebige andere Plattform evaluiert und genutzt oder selbst entwickelt werden. | Vorgabe der Aufgabenstellung | Verwendete Plattform und gegebenenfalls Evaluation oder Eigenentwicklung dokumentieren. |
| A3 | Die Kommunikation läuft vom CPB über Bluetooth oder optional eine drahtgebundene Verbindung zu einem Raspberry Pi und von dort aus über WLAN oder Ethernet ins Internet zur IoT-Cloudplattform. | Vorgabe der Aufgabenstellung | Kommunikationsweg dokumentieren und die Datenübertragung über die eingesetzten Verbindungen testen. |
| A4 | Sämtliche Logik auf dem CPB und den beiden Raspberry Pi muss in der Programmiersprache (Circuit-)Python implementiert werden. Die Programmiersprache für den IoT-Cloudplattform-Teil kann bei Bedarf frei gewählt werden. | Vorgabe der Aufgabenstellung | Quellcode und verwendete Programmiersprachen der Komponenten prüfen. |

Tabelle 7: Anforderungskatalog

### Abgrenzungen

Store, Heizung und Kühlung werden im beschriebenen Aufbau durch Zustände und LED-Anzeigen dargestellt. Ein realer Heiz-, Kühl- oder Storenantrieb ist in den technischen Berichten nicht beschrieben. Aus den vorliegenden Angaben lassen sich daher keine Aussagen zum Energieverbrauch, zur tatsächlichen Raumtemperaturänderung oder zur Eignung als produktive Gebäudeautomation ableiten.

## 3.2	Vorgehensweise und Methoden

### Analyse und Konzeption

Die Arbeitspakete unterscheiden Systemkonzept, Komponentenentwicklung, Integration und Validierung [4]. Für die Software wurde zunächst eine gemeinsame Datenstruktur festgelegt. Der Controllerbericht beschreibt einen ersten Modbus-TCP-Versuchsaufbau mit simulierten Sensorwerten zur Überprüfung des Registerzugriffs [2].

Zu Beginn wurde die Aufgabe des Raspberry Pi Controllers innerhalb der Systemarchitektur festgelegt. Der RaspCtrl bildet die zentrale Steuerung zwischen dem Adafruit Circuit Playground Bluefruit, dem Sense HAT V2 und dem Raspberry Pi Server. Als erster Schritt wurde eine einheitliche JSON-Datenstruktur für Temperatur, Licht, Luftfeuchtigkeit sowie die Zustände von Store, Heizung und Kühlung definiert.

Anschliessend wurde die Kommunikation prototypisch getestet. Der erste Versuchsaufbau verwendete Modbus TCP und simulierte Sensorwerte, um das Schreiben und Lesen von Registern zu überprüfen. Auf Grundlage dieses Schnittstellentests entstand die erste vollständige Version des RaspCtrl. Der Programmcode wurde dabei in mehrere Module aufgeteilt: main.py übernimmt die Initialisierung und den zyklischen Programmablauf, app.py koordiniert den Datenfluss, controller.py enthält die Regelungslogik, hardware.py bindet das Bluefruit und den Sense HAT ein und server.py verwaltet die Kommunikation mit dem Raspberry Pi Server. [2]

### Entwicklung und Umsetzung

Die Umsetzung ist nach CPB, RaspCtrl und RaspServ gegliedert. Die folgenden Komponentenabschnitte übernehmen die technischen Beschreibungen der jeweiligen Teilberichte. Die Aufteilung in Module trennt Sensorzugriff, Kommunikation, Regelung und Weboberfläche [1–3].

### Überprüfung und Auswertung

Im Controllerbericht sind ein prototypischer Registertest und ein praktischer Test der seriellen Verbindung beschrieben [2]. Für die abschliessende Auswertung werden diese Entwicklungsprüfungen von der noch ausstehenden dokumentierten Prüfung der Muss- und Kann-Ziele unterschieden. Kapitel 3.9 enthält dazu konkrete Prüfschritte, jedoch keine erfundenen Messwerte oder Erfolgsbestätigungen.

## 3.3	Planungsgrundlagen und Rahmenbedingungen

### Technische Rahmenbedingungen

Der Aufbau verwendet den Circuit Playground Bluefruit, einen Raspberry Pi mit Sense HAT V2 als Controller und einen zweiten Raspberry Pi als Server. Der CPB wird mit CircuitPython betrieben; Controller und Server verwenden Python. Der CPB ist drahtgebunden über USB mit dem Controller verbunden. Zwischen den Raspberry Pis wird Modbus TCP verwendet. Für die verteilte Entwicklung ist der Zugriff über Tailscale sowie die Übertragung des Programmstands mit Git beschrieben [1–3].

### Mess-, Soll- und Stellgrössen

| Grösse | Quelle | Einheit / Zustand | Sollbereich / Grenzwert | Verwendung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raumtemperatur | CPB | °C | Kein fester Wert dokumentiert | Regelgrösse |
| Lichteinstrahlung | CPB | Relativer Messwert (nicht Lux) | Kein fester Wert dokumentiert | Store-Entscheid |
| Luftfeuchtigkeit | Sense HAT V2 | % r. F. | Kein fester Wert dokumentiert | Anzeige / Auswertung |
| Store | CPB | offen / geschlossen | - | Stellgrösse |
| Heizung / Kühlung | Raspberry Pi 1 | ein / aus | - | Stellgrösse |

Tabelle 8: Mess-, Soll- und Stellgrössen

### Schnittstellen und Kommunikationsvorgaben

| Verbindung | Technologie | Richtung | Übertragene Informationen | Fehlerverhalten |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPB - Raspberry Pi 1 | USB-CDC / JSON | bidirektional | Messwerte und Stellbefehle | Fehlerhafte Nachrichten werden am Controller verworfen; Ausfalltest offen. |
| Raspberry Pi 1 - Raspberry Pi 2 | Modbus TCP | bidirektional | Messwerte, Zustände, Sollwerte | Automatischer Wiederverbindungsaufbau im Hintergrund-Thread. |
| Raspberry Pi 2 - Browser | HTTP / Flask | bidirektional | Anzeige und Bedienbefehle | Eingabevalidierung vorhanden; Ausfallverhalten noch zu prüfen. |

Tabelle 9: Kommunikationsschnittstellen

CPB und Raspberry Pi 1 tauschen Messwerte und Befehle über USB-CDC als JSON-Nachrichten aus. Zwischen den Raspberry Pis wird Modbus TCP eingesetzt. Die Weboberfläche wird mit Flask bereitgestellt [1–3].

### Datenschutz, Sicherheit und Qualität

Für den Entwicklungszugriff wurde ein privates Tailscale-VPN eingerichtet. Der Server prüft Eingabewerte sowie Modbus-Nachrichten auf zulässige Länge, Wertebereiche und Adressen; fehlerhafte Anfragen erhalten eine Modbus-Fehlerantwort [3]. Eine darüber hinausgehende Absicherung der Weboberfläche, ein Berechtigungskonzept und eine elektrische Sicherheitsprüfung sind damit noch nicht nachgewiesen.

## 3.4	Systemarchitektur und Datenfluss

### Gesamtsystem

Abbildung 1: Datenfluss der IoT-Raumklimasteuerung

Die Zahlen in eckigen Klammern verweisen auf die Quellen in Kapitel 5.4.

Die Übersicht zeigt die ausgeführte Verbindung der Geräte. Die folgende Darstellung ergänzt die Aufgaben der Komponenten und die verwendeten Protokolle [1–3].

Abbildung 2: Ausgeführte Systemarchitektur nach den technischen Teilberichten [1–3]

### Komponenten und Verantwortlichkeiten

| Komponente | Hauptfunktion | Ein-/Ausgänge | Software / Protokoll |
| --- | --- | --- | --- |
| Circuit Playground Bluefruit | Sensor- und Aktoreinheit | Temperatur, Licht, Store, NeoPixel | CircuitPython / USB-CDC |
| Raspberry Pi 1 + Sense HAT V2 | Zentrale Regelung | Feuchte, LED-Matrix, Stellbefehle | Python / USB-CDC / Modbus TCP |
| Raspberry Pi 2 | IoT-Server und Historisierung | Datenbank, Weboberfläche, Parameter | Python / Flask / SQLite / Modbus TCP |

Tabelle 10: Komponentenübersicht

Der CPB erfasst Temperatur und Licht und zeigt den Storenstatus an. Raspberry Pi 1 übernimmt die lokale Regelung. Raspberry Pi 2 speichert die Messwerte und stellt die Weboberfläche bereit [1–3].

### Datenmodell und Nachrichtenformate

Über USB werden zeilenweise codierte JSON-Nachrichten übertragen. Der CPB sendet Temperatur, relativen Lichtwert und Storenstatus etwa einmal pro Sekunde. Das Adafruit-Flussdiagramm nennt set_blind als Befehl und closed als booleschen Wert; blind_state meldet den Storenstatus zurück [1, 2, 5]. Zwischen Controller und Server werden Holding-Register genutzt. Messwerte und Parameter liegen in fest zugeordneten Registern; binäre Zustände werden in einem Statusregister zusammengefasst. Bedienbefehle besitzen einen Wert und eine Revisionsnummer. In der Datenbank erhalten Messwerte einen UTC-Zeitstempel [2, 3]. Die konkrete Registeradressierung und Skalierung ist anhand des digitalen Quellcodes zu dokumentieren.

### Betrieb bei Kommunikationsausfällen

Die Serververbindung läuft in einem separaten Hintergrund-Thread mit automatischem Wiederverbindungsaufbau. Damit soll die lokale Regelung bei einem Server- oder Netzwerkunterbruch weiterlaufen [2]. Der Ausfall der USB-Verbindung und der anschliessende Wiederanlauf müssen noch durch einen dokumentierten Test geprüft werden.

## 3.5	Sensor- und Aktoreinheit: CPB

### Hardware und Anschlüsse

Der Adafruit Circuit Playground Bluefruit (CPB) dient als Sensor- und Aktoreinheit. Für die Raumklimasteuerung werden der integrierte Temperatur- und Lichtsensor sowie die NeoPixel verwendet. Die Programmierung erfolgt mit CircuitPython und der Bibliothek adafruit_circuitplayground. Der CPB verfügt über einen Thermistor zur Temperaturmessung und einen Phototransistor zur Erfassung der Lichteinstrahlung.

Quelle: [1].

### Temperatur- und Lichtmessung

Die Sensorwerte werden in sensor.py über die Bibliothek adafruit_circuitplayground ausgelesen. Die Temperatur wird mit cp.temperature erfasst und auf eine Nachkommastelle gerundet. Der Wert steht direkt in Grad Celsius zur Verfügung.

Der Lichtwert wird mit cp.light ausgelesen. Im Gegensatz zur Temperatur entspricht dieser Wert keiner physikalischen Einheit wie Lux. Er wird deshalb als relativer Messwert für die vorhandene Lichteinstrahlung verwendet. Die Auswertung erfolgt später in der Controllerlogik anhand experimentell bestimmter Schaltschwellen und einer Hysterese.

Quelle: [1].

### Store und Statusanzeige

Die Store wird symbolisch dargestellt. Der Controller gibt den Storenstatus vor, und die NeoPixel zeigen ihn an. Eine zusätzliche Anzeige über die D13-LED ist im technischen Teilbericht nicht dokumentiert [1].

### NeoPixel-Ansteuerung

Das Modul blind.py verarbeitet den vom Raspberry Pi vorgegebenen Storenstatus. Bei geöffneter Store leuchten die NeoPixel grün, bei geschlossener Store sind sie ausgeschaltet. Da die NeoPixel bei voller Leistung für die Anwendung zu hell sind, wurde die globale Helligkeit auf 30 % begrenzt.

Quelle: [1].

### USB-CDC-Kommunikation

Für den Datenaustausch mit Raspberry Pi 1 wird der separate USB-CDC-Datenkanal verwendet:

Die Kommunikation zwischen CPB und Raspberry Pi erfolgt über den separaten USB-CDC-Datenkanal. Die Daten werden als JSON-Nachrichten übertragen. Der CPB sendet einmal pro Sekunde die aktuelle Temperatur, den Lichtwert und den Storenstatus. Gleichzeitig werden eingehende Befehle des Raspberry Pi verarbeitet. [1]

### CircuitPython-Programmstruktur

Das Programm auf dem CPB läuft mit CircuitPython und ist in mehrere Module aufgeteilt:

Abbildung 3: Vereinfachter CPB-Programmablauf nach Adafruit.drawio [5]

Das Hauptprogramm code.py bindet die Module sensor.py, server.py und blind.py ein. sensor.py übernimmt die Sensorerfassung, server.py die Kommunikation mit dem Raspberry Pi und blind.py die Anzeige des Storenstatus über die NeoPixel. Die übergeordnete Programmlogik befindet sich in code.py.

Beim Start des CPB wird zuerst boot.py ausgeführt. Dabei werden zwei USB-CDC-Kanäle aktiviert. Der Konsolenkanal bleibt für Debugging und REPL-Zugriff verfügbar. Der separate Datenkanal wird für den Austausch von JSON-Nachrichten mit dem Raspberry Pi verwendet.

Die gesamte Programmlogik des Circuit Playground Bluefruit ist dem zugehörigen Flussdiagramm zu entnehmen.

Der vollständige Quellcode ist als digitaler Anhang beziehungsweise über einen noch einzutragenden Repositoryverweis bereitzustellen. [1]

## 3.6	Raumklimaregelung: Raspberry Pi 1

### Hardware und Sense HAT V2

Der Raspberry Pi Controller verbindet den CPB über USB, den Sense HAT V2 und den Raspberry Pi Server. Die Module main.py, app.py, controller.py, hardware.py und server.py trennen Initialisierung, Datenfluss, Regelung, Hardwarezugriff und Serverkommunikation [2]. Die konkreten Raspberry-Pi-Modelle, Netzteile und Gehäuse sind noch in der Aufbaudokumentation zu ergänzen.

### Erfassung der Luftfeuchtigkeit

Der Sense HAT V2 liefert die Luftfeuchtigkeit für die Anzeige und Historisierung [2, 3]. Die Einheit ist Prozent relative Feuchte. Ein gesondertes Messintervall, eine Kalibrierung und Messunsicherheiten sind in den technischen Texten nicht angegeben.

### Regelalgorithmus

Für die Raumklimasteuerung wurde eine autonome Regelungslogik mit einem Temperatursollwert und einer Totzone entwickelt. Überschreitet die Raumtemperatur die obere Grenze, wird ein Kühlbedarf erkannt. Bei ausreichendem Tageslicht wird zuerst die Store geschlossen, um den zusätzlichen Wärmeeintrag durch Sonneneinstrahlung zu reduzieren. Erst nach Ablauf einer einstellbaren Verzögerungszeit wird die Kühlung aktiviert. Bei Unterschreitung der unteren Temperaturgrenze erfolgt der Ablauf umgekehrt: Die Store wird bei vorhandenem Tageslicht geöffnet, damit die Sonnenenergie zur passiven Erwärmung genutzt werden kann. Reicht diese Massnahme nicht aus, wird nach Ablauf der Verzögerungszeit die Heizung aktiviert. Innerhalb der Totzone sind Heizung und Kühlung ausgeschaltet.

Quelle: [2].

### Store-, Heiz- und Kühlbefehle

Der zuvor beschriebene Regelalgorithmus priorisiert bei vorhandenem Tageslicht die passive Wirkung der Store vor der verzögerten Aktivierung von Heizung oder Kühlung. Zusätzlich ist eine manuelle Übersteuerung umgesetzt:

Abschliessend wurde die manuelle Storenübersteuerung ergänzt. Über die Visualisierung kann zwischen Automatikbetrieb, manuell offen und manuell geschlossen gewählt werden. Ein manueller Befehl besitzt Vorrang vor der automatischen Regelung und bleibt bis zum Tageswechsel aktiv. Nach Mitternacht wird die Steuerung automatisch wieder in den Automatikbetrieb zurückgesetzt. Dadurch bleibt die lokale Regelung auch bei einer manuellen Bedienung eindeutig und kehrt selbstständig in den vorgesehenen Normalbetrieb zurück. [2]

### Anzeige auf der LED-Matrix

Der Sense HAT V2 erfasst zusätzlich die Luftfeuchtigkeit. Seine LED-Matrix zeigt den aktuellen Zustand der Klimaregelung an. Rot steht für Heizen und Blau für Kühlen. Befindet sich die Temperatur innerhalb der Totzone, bleibt die Anzeige ausgeschaltet. Über die Visualisierung kann die Anzeige freigegeben oder vollständig ausgeschaltet werden, ohne die eigentliche Regelungslogik zu beeinflussen.

Quelle: [2].

### Datenaustausch mit Raspberry Pi 2

Die Kommunikation zwischen RaspCtrl und RaspServ wurde zunächst mit JSON-Nachrichten über eine TCP-Verbindung realisiert. Im weiteren Projektverlauf wurde diese Verbindung auf Modbus TCP umgestellt. Hierfür wurde eine feste Registerbelegung für Messwerte, Zustände und Bedienbefehle definiert. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lichtwert, Solltemperatur und Totzone werden in Holding-Registern übertragen. Binäre Zustände wie Heizen, Kühlen, Store geschlossen und manueller Betrieb werden platzsparend in einem gemeinsamen Statusregister codiert. Die Netzwerkkommunikation läuft in einem separaten Hintergrund-Thread, damit ein Ausfall oder eine Unterbrechung der Serververbindung die autonome Raumklimasteuerung nicht blockiert. Bei einem Verbindungsunterbruch wird automatisch ein erneuter Verbindungsaufbau durchgeführt.

Quelle: [2].

### Autonomer Betrieb

Die Regelung befindet sich lokal im RaspCtrl. Die Serverkommunikation läuft getrennt im Hintergrund und soll die Regelung bei einer Verbindungsunterbrechung nicht blockieren [2]. Diese Architektur beschreibt die vorgesehene Unabhängigkeit; der Funktionsnachweis durch einen protokollierten Ausfalltest ist noch zu ergänzen.

Abbildung 4: Vereinfachter RaspCtrl-Programmablauf nach RaspCtrl.drawio [6]

## 3.7	IoT-Plattform: Raspberry Pi 2

### Serverarchitektur

Der Raspberry Pi Server, nachfolgend RaspServ genannt, übernimmt die zentrale Speicherung, Visualisierung und Bedienung der Raumklimasteuerung. Zu Beginn wurde eine gemeinsame JSON-Datenstruktur für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lichtwert, Storenposition sowie Heiz- und Kühlzustand festgelegt. Darauf aufbauend entstand ein erster TCP-Server, der Statusmeldungen des RaspCtrl empfangen und Bedienbefehle zurücksenden konnte.

Für den Betrieb wurden der Modbus-TCP-Server und die Flask-Weboberfläche in einem gemeinsamen Startprogramm zusammengeführt. Der Modbus-Server läuft dabei in einem Hintergrund-Thread auf Port 502, während die Weboberfläche auf Port 5000 bereitgestellt wird. Zusätzlich wurde ein systemd-Dienst eingerichtet, damit der RaspServ nach dem Einschalten des Raspberry Pi automatisch startet. Der Dienst stellt die notwendige Berechtigung für den Modbus-Port bereit und startet die Anwendung bei einem Programmfehler automatisch neu. Dadurch kann der RaspServ nach der Installation ohne manuelle Eingriffe betrieben werden.

Quelle: [3].

### TCP/IP-Kommunikation

Die Kommunikation zwischen RaspServ und RaspCtrl wurde zunächst mit zeilenweise übertragenen JSON-Nachrichten über TCP realisiert. Im weiteren Projektverlauf erfolgte die Umstellung auf Modbus TCP. Dafür wurde eine feste Registerbelegung für Messwerte, Zustände, Sollwerte und Bedienbefehle definiert. Der RaspCtrl überträgt seinen vollständigen Statusblock ungefähr einmal pro Sekunde mit der Modbus-Funktion FC16. Der RaspServ stellt die Bedienbefehle in einem separaten Registerbereich bereit, welcher vom RaspCtrl zyklisch mit FC03 abgefragt wird.

Jeder Bedienbefehl besteht aus einem Wert und einer Revisionsnummer. Bei einer Änderung wird die Revisionsnummer erhöht, sodass der RaspCtrl einen neuen Befehl eindeutig erkennen und nur einmal verarbeiten kann. Die Modbus-Nachrichten und Registerwerte werden auf Länge, Wertebereich und zulässige Adresse geprüft. Ungültige Anfragen werden mit einer entsprechenden Modbus-Fehlerantwort abgewiesen. Die Kommunikation wurde direkt mit Python-Sockets und binärer Datenverarbeitung umgesetzt und benötigt deshalb keine zusätzliche Modbus-Bibliothek.

Quelle: [3].

### Flask-Webserver

Die nachfolgende Beschreibung des Teilberichts erläutert die Funktionen der Flask-Oberfläche. Konkrete URL-Pfade der REST-Endpunkte sind darin nicht aufgeführt:

Für die Visualisierung wurde mit Flask eine browserbasierte Weboberfläche entwickelt. Diese zeigt den aktuellen Verbindungsstatus sowie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lichtwert, Storenposition, Betriebsart, Heizanforderung und Kühlanforderung an. Über REST-API-Endpunkte können die Solltemperatur und die Temperaturtotzone verändert werden. Zusätzlich lassen sich die Storensteuerung zwischen Automatikbetrieb und manueller Bedienung umschalten sowie die Zustandsanzeige des Sense HAT ein- und ausschalten. Die Eingabewerte werden vor der Weiterleitung geprüft, damit ungültige Parameter nicht an den RaspCtrl übertragen werden. [3]

### SQL-Datenbank

Zur Speicherung der Messwerte wurde eine SQLite-Datenbank integriert. Die Datenbank wird beim Programmstart automatisch initialisiert und speichert die empfangenen Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Lichtwerte zusammen mit einem UTC-Zeitstempel. Über eine History-API können die gespeicherten Daten für ausgewählte Zeiträume abgerufen werden. Die Weboberfläche stellt diese Messwerte mit Chart.js als Verlaufskurven dar. Für die Darstellung stehen unterschiedliche Zeitbereiche von fünf Minuten bis zu mehreren Tagen zur Verfügung. Die Visualisierung wurde ausserdem für verschiedene Bildschirmgrössen sowie für eine übersichtliche Darstellung im Dark Mode angepasst.

Quelle: [3].

### Visualisierung

Die Weboberfläche zeigt aktuelle Messwerte, Verbindungsstatus und Betriebszustände. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Licht lassen sich zusätzlich als Verlaufskurven für auswählbare Zeiträume anzeigen. Chart.js übernimmt die Diagrammdarstellung; die Oberfläche ist für unterschiedliche Bildschirmgrössen und einen Dark Mode angepasst [3].

### Parametrierung und Fernsteuerung

Die ursprünglich vorgesehene direkte Steuerung der NeoPixel des Bluefruit über die Visualisierung wurde später entfernt. Die NeoPixel des Bluefruit zeigen den tatsächlichen Storenstatus an und werden deshalb autonom durch die lokale Steuerung angesteuert. Die Weboberfläche ermöglicht stattdessen eine manuelle Übersteuerung der Store. Dabei kann zwischen Automatik, manuell öffnen und manuell schliessen gewählt werden. Der manuelle Zustand besitzt Vorrang vor der automatischen Storenregelung. Die Rückstellung auf Automatik nach Mitternacht wird vom RaspCtrl ausgeführt und anschliessend über das Statusregister an den RaspServ zurückgemeldet.

Quelle: [3].

## 3.8	Systemintegration und Inbetriebnahme

### Mechanischer und elektrischer Aufbau

Der dokumentierte Aufbau besteht aus CPB, RaspCtrl mit Sense HAT V2 und RaspServ. Die Verbindung CPB–RaspCtrl erfolgt über USB. Ein vollständiger Verdrahtungsplan, Angaben zur Spannungsversorgung und Nachweise zu Schutzmassnahmen sind in der endgültigen Aufbaudokumentation noch zu ergänzen.

### Installation und Konfiguration

Für den CPB werden CircuitPython und adafruit_circuitplayground verwendet. boot.py aktiviert Konsolen- und Datenkanal der USB-CDC-Schnittstelle. Auf dem Controller ist /dev/ttyACM1 als anpassbarer Standardport hinterlegt. Auf dem Server laufen Modbus TCP und Flask gemeinsam; der systemd-Dienst ermöglicht den automatischen Start und Wiederanlauf [1–3]. Eine exakte Installationsanleitung benötigt zusätzlich Versionsangaben, Abhängigkeiten und die verwendeten Konfigurationsdateien.

### Inbetriebnahmeablauf

Für die Inbetriebnahme sind zunächst der CPB mit boot.py und den Anwendungsmodulen sowie die beiden Raspberry Pis mit dem passenden Programmstand vorzubereiten. Anschliessend sind der USB-Datenport, die Netzwerkverbindung, die Serverdienste und die Weboberfläche zu prüfen. Danach können Messwerte, Storenstatus, Sollwertänderung und LED-Anzeige kontrolliert werden. Dieser Ablauf ist eine aus der beschriebenen Architektur abgeleitete Prüfreihenfolge; ein protokollierter vollständiger Inbetriebnahmelauf liegt noch nicht vor.

### Fehlerbehandlung und Diagnose

Der CPB hält einen Konsolenkanal für Debugging und REPL-Zugriff bereit [1]. Fehlerhafte serielle Nachrichten werden vom Controller verworfen [2]. Ungültige Modbus-Anfragen beantwortet der Server mit Fehlerantworten; der Controller versucht bei einer unterbrochenen Serververbindung einen erneuten Verbindungsaufbau. Der Serverdienst startet die Anwendung nach einem Programmfehler neu [2, 3].

## 3.9	Funktionsprüfung und Systemtests

### Testkonzept und Prüfbedingungen

Die folgenden Testfälle konkretisieren die bestehenden Ziele und die dokumentierte Architektur. Für jeden Test sind Datum, Softwarestand, Ausgangszustand, Parameter, Beobachtung und Bewertung festzuhalten. Die Tabellen enthalten geplante Prüfungen. Als bestanden wird ein Test erst nach einem nachvollziehbaren Ergebnisprotokoll bewertet. Numerische Toleranzen müssen vor Messbeginn anhand der verwendeten Sensoren und Prüfmittel festgelegt werden.

### Testfälle

| ID | Prüfgegenstand | Voraussetzung / Ablauf | Erwartung | Ergebnis / Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Temperaturübertragung CPB -> Pi 1 | USB-Datenkanal verbinden; mehrere Statusmeldungen mit CPB-Werten vergleichen. | Temperatur, Licht und Storenstatus werden richtig übernommen; ca. 1 s Sendeintervall. | Entwicklungstest beschrieben; vollständiges Protokoll offen. |
| T-02 | Regelung bei zu hoher Temperatur | Sollwert, Totzone, Lichtschwelle und Verzögerung dokumentieren; obere Grenze überschreiten. | Store zuerst, danach Kühlung | Nicht protokolliert. |
| T-03 | Autonomer Betrieb Pi 1 | Pi 2 / Netzwerk trennen; Regelung beobachten; Verbindung wiederherstellen. | Regelung bleibt funktionsfähig | Nicht protokolliert. |
| T-04 | Historisierung | Definierte Messwerte senden; SQLite und History-API mit Anzeige vergleichen. | Datensätze vollständig und korrekt | Nicht protokolliert. |
| T-05 | Heizen und Totzone | Untere Grenze unterschreiten; danach Temperatur in Totzone bringen. | Store bei Tageslicht öffnen; Heizung verzögert; in Totzone Heizen/Kühlen aus. | Nicht protokolliert. |
| T-06 | Manuelle Store | Manuell öffnen/schliessen; Tageswechsel prüfen. | Manueller Vorrang; Rückstellung auf Automatik nach Mitternacht. | Nicht protokolliert. |
| T-07 | LED-Fernsteuerung | MZ3/MZ4 sowie KZ1–KZ4 einzeln durchführen. | Jeweiliges Erfolgskriterium aus Kapitel 3.1. | Abweichung bei CPB-Direktsteuerung; weitere Nachweise offen. |
| T-08 | USB-Ausfall und Wiederanlauf | USB trennen, Zustände erfassen und wieder verbinden. | Sicheres, vorab festgelegtes Fehlerverhalten und nachvollziehbarer Wiederanlauf. | Kriterium und Ergebnis noch festzulegen. |
| T-09 | Modbus und Eingabeprüfung | Ungültige Adresse/Werte senden; Befehl mit identischer und neuer Revision prüfen. | Fehlerantwort bei ungültiger Anfrage; neue Befehle einmal verarbeiten. | Implementierung beschrieben; Protokoll offen. |

Tabelle 11: Vorlage für Funktions- und Systemtests

### Sensor- und USB-CDC-Tests

Der Controllerbericht beschreibt einen praktischen Test der USB-Verbindung und die Korrektur der Portparametrierung. Quantitative Vergleichsmessungen für Temperatur und Licht sind darin nicht enthalten [2].

### Tests der Raumklimaregelung

Die beschriebene Regelung ist unterhalb, innerhalb und oberhalb der Totzone zu prüfen. Zusätzlich sind Tageslicht, Storenpriorität, Verzögerungszeit, manuelle Übersteuerung und Rückstellung nach Mitternacht einzubeziehen. Besonders zu prüfen ist der in der Aufgabenstellung genannte Heizbetrieb ohne Tageslicht; dieser Fall ist im Teilbericht noch nicht ausdrücklich beschrieben [2, 10]. Messwerte und protokollierte Ergebnisse stehen noch aus.

### Server-, Datenbank- und Webtests

Der Teilbericht beschreibt SQLite-Historisierung, History-API, REST-Bedienung und Modbus-Prüfungen [3]. Ein separates Prüfprotokoll für Datenvollständigkeit, Zeitstempel, Wertevalidierung und Bedienbefehle ist noch zu ergänzen.

### Gesamtsystemtest

Der Gesamtsystemtest muss den Weg vom Sensor über USB-CDC und Modbus TCP bis zur Datenbank und Zeitreihe sowie den Rückweg eines Bedienbefehls bis zum Aktorzustand abdecken. Ein abgeschlossenes Ergebnisprotokoll liegt in den gelieferten technischen Texten nicht vor.

### Ausfall- und Wiederanlauftests

Vorgesehen sind getrennte Prüfungen für Serverausfall, Netzwerkunterbruch, USB-Unterbruch und Wiederanlauf. Die beschriebenen Wiederverbindungs- und Dienstneustartfunktionen ersetzen keinen beobachteten Ausfalltest. Ergebnisse werden nach Durchführung ergänzt.

## 3.10	Resultate und Erkenntnisse

### Mess- und Testergebnisse

Die Teilberichte dokumentieren die implementierten Funktionen und einzelne Entwicklungstests. Quantitative Messreihen, Abweichungswerte und abgeschlossene Systemtestprotokolle liegen nicht vor. Deshalb wird daraus keine vollständige Zielerreichung abgeleitet.

### Abweichungen und Optimierungen

Die ursprüngliche Aufgabenstellung nennt MicroPython, BLE und eine Storenstatusanzeige über D13 [10]. Die technischen Teilberichte beschreiben dagegen CircuitPython, USB-CDC und die Anzeige über die NeoPixel [1–3]. Die Verbindung zwischen den Raspberry Pis wurde von JSON über TCP auf Modbus TCP umgestellt. Modbus TCP konkretisiert die Vorgabe TCP/IP; SQLite konkretisiert die vorgesehene SQL-Datenbank. Die direkte NeoPixel-Steuerung des CPB aus der Visualisierung wurde entfernt. Stattdessen kann die Store manuell übersteuert werden; die NeoPixel zeigen ihren tatsächlichen Zustand an [3].

### Grenzen der Aussagekraft

Die Bewertung stützt sich auf die technischen Beschreibungen und Flussdiagramme. Ohne vollständigen Quellcode, Registerliste, Referenzmessungen und Prüfprotokolle lassen sich Messgenauigkeit, Verhalten in allen Fehlerfällen und vollständige Zielerfüllung nicht abschliessend beurteilen.

## 3.11	Aufgetretene Probleme, Lösungsmethoden und Lösungen

### Gemeinsamer Zugriff auf die Hardware

Zu Beginn der Entwicklung stellte sich die Frage, wie die Programme direkt auf der realen Hardware getestet werden können, ohne dass alle Entwickler physischen Zugriff auf die Raspberry Pis benötigen. Deshalb wurde mit Tailscale eine private VPN-Verbindung zu den Raspberry Pis eingerichtet. Dadurch konnten die Teammitglieder ortsunabhängig auf die Geräte zugreifen, den aktuellen Programmstand über Git auf die Raspberry Pis übertragen und die Software direkt auf der Zielhardware testen. Dies vereinfachte die gemeinsame Entwicklung und ermöglichte eine einheitliche Testumgebung. [3]

### Parametrierung der USB-Verbindung

Die Verbindung zum Bluefruit wurde als drahtgebundene serielle USB-Verbindung umgesetzt. Das Bluefruit überträgt Temperatur und Licht als zeilenweise codierte JSON-Nachrichten. Der RaspCtrl prüft die empfangenen Daten und verwirft unvollständige oder fehlerhafte Nachrichten. Nach der Zusammenführung der Programme wurde die serielle Kommunikation auf dem Raspberry Pi praktisch getestet. Dabei musste die Parametrierung des verwendeten USB-Ports korrigiert werden. Der Port /dev/ttyACM1 ist anschliessend als Standardwert hinterlegt worden, kann beim Programmstart jedoch weiterhin angepasst werden. [2]

### Änderungen während der Umsetzung

Beim praktischen Test der seriellen Kommunikation musste die Parametrierung des USB-Ports korrigiert werden. Danach wurde /dev/ttyACM1 als anpassbarer Standardwert hinterlegt [2]. Die weitere Entwicklung ersetzte den anfänglichen JSON/TCP-Austausch zwischen den Raspberry Pis durch Modbus TCP. Die direkte NeoPixel-Bedienung des Bluefruit wurde entfernt, damit die Anzeige den tatsächlichen Storenstatus wiedergibt [3].

# 4	Zusammenfassung, Bewertung und Schlussfolgerungen

## 4.1	Ziel- und Anforderungserreichung

### Zielerreichung

| Ziel-ID | Erfolgskriterium | Nachweis / Ergebnis | Status | Begründung / Folgemassnahme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MZ1 | Die Sensordaten des CPB sind korrekt und zeitlich kontinuierlich visualisiert in der IoT-Plattform sichtbar. | CPB-Temperatur und Licht sowie Historisierung und Zeitreihen beschrieben [1, 3]. | Umsetzung beschrieben; Test offen | Kontinuität und Wertevergleich nachweisen. |
| MZ2 | Die Sensordaten des Sense HAT V2 sind korrekt und zeitlich kontinuierlich visualisiert in der IoT-Plattform sichtbar. | Sense-HAT-Feuchte sowie Historisierung und Zeitreihen beschrieben [2, 3]. | Umsetzung beschrieben; Test offen | Zeitreihe mit den Messwerten vergleichen. |
| MZ3 | Die Neopixel des CPB können durch ein Steuerungselement in der IoT-Plattform ein- und ausgeschaltet werden. | Direkte NeoPixel-Steuerung entfernt; Anzeige folgt der Store [3]. | Abweichung | Indirekte Storenbedienung nicht als direkter Funktionsnachweis bewerten. |
| MZ4 | Die Neopixel des Sense HAT V2 können durch ein Steuerungselement in der IoT-Plattform ein- und ausgeschaltet werden. | Freigabe und Ausschalten der Sense-HAT-Anzeige beschrieben [2, 3]. | Umsetzung beschrieben; Test offen | Ein-/Ausschalten am Gerät prüfen. |
| KZ1 | Die Neopixel des Sense HAT V2 lassen sich über die Tasten des CPB ein- und ausschalten. | Keine Umsetzung in den Teilberichten beschrieben. | Nicht nachgewiesen | Tastenfunktion prüfen und dokumentieren. |
| KZ2 | Die Neopixel des CPB lassen sich über die Tasten des Sense HAT V2 ein- und ausschalten. | Keine Umsetzung in den Teilberichten beschrieben. | Nicht nachgewiesen | Joystickfunktion prüfen und dokumentieren. |
| KZ3 | Die Neopixel des CPB lassen sich über Steuerungselemente in der Cloudplattform in der Helligkeit und in der Farbe verändern. | Grün beziehungsweise aus; feste Helligkeit 30 % [1]. | Nicht nachgewiesen | Variable Farb- und Helligkeitssteuerung nicht beschrieben. |
| KZ4 | Die Neopixel des Sense HAT V2 lassen sich über Steuerungselemente in der Cloudplattform in der Helligkeit und in der Farbe verändern. | Regelzustandsfarben rot/blau; Freigabe ein/aus [2]. | Nicht nachgewiesen | Freie Farb- und Helligkeitswahl nicht beschrieben. |

Tabelle 12: Überprüfung der Zielerreichung

### Anforderungserfüllung

| Anforderungs-ID | Nachweis | Status | Abweichung / Begründung |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Sensorik in den Teilberichten [1, 2]. | Dokumentiert; Prüfung offen | CPB und Sense HAT beschrieben. |
| A2 | Eigene Flask-Plattform mit SQLite [3]. | Dokumentiert; Prüfung offen | Eigenentwicklung gemäss A2 zulässig. |
| A3 | USB-CDC und Modbus TCP [1–3]. | Teilweise dokumentiert | Kabelverbindung nach A3 zulässig; BLE-Vorgabe der Projektbeschreibung [10] abgleichen. Internetzugriff separat nachweisen. |
| A4 | CircuitPython auf CPB; Python auf den Raspberry Pis [1–3]. | Dokumentiert; Codeprüfung offen | A4 nennt (Circuit-)Python; Projektbeschreibung [10] nennt MicroPython. Abgleich und vollständige Codeprüfung offen. |

Tabelle 13: Überprüfung der Anforderungserfüllung

### Diskussion der Abweichungen

Die Anforderung A3 lässt eine drahtgebundene Verbindung zu, und A4 nennt ausdrücklich (Circuit-)Python. Die ursprüngliche Projektbeschreibung legt dagegen BLE und MicroPython fest [10]. Diese unterschiedlichen Formulierungen sind bei der Abnahme zu klären. Auch die ursprünglich vorgesehene D13-Anzeige ist für die ausgeführte Lösung nicht nachgewiesen. Die geänderte CPB-NeoPixel-Bedienung betrifft MZ3 und KZ3: Ein Storenbefehl verändert die Anzeige indirekt, ist aber keine eigenständige NeoPixel-Fernsteuerung. Die feste grüne Anzeige mit 30 % Helligkeit belegt keine variable Farb- und Helligkeitssteuerung. Eine Zustimmung zu diesen Abweichungen ist noch nicht dokumentiert.

## 4.2	Zusammenfassung und Interpretation der technischen Umsetzung

Die technische Umsetzung trennt lokale Regelung und zentrale Visualisierung. Der CPB liefert Temperatur und Licht; der Sense HAT ergänzt die Luftfeuchtigkeit und zeigt den Regelzustand an. Der Server speichert Messwerte und stellt Bedienung und Zeitreihen bereit. Die beschriebene Architektur unterstützt die lokale Regelung unabhängig von der Serververbindung. Der abschliessende Nachweis erfordert noch die systematische Prüfung der Ziele und des Ausfallverhaltens.

### Interpretation des Projektcontrolling

Die Zusammenarbeit wurde durch ein Treffen über Teams, ein Treffen vor Ort und den Austausch in einer WhatsApp-Gruppe organisiert. Niklaus Janett übernahm grösstenteils die Projektleitung und kümmerte sich um die Planung und die Aufgabeneinteilung. Damit gab es eine zentrale Ansprechperson für die Organisation und einen gemeinsamen Kanal für den laufenden Austausch.

Die Arbeitspakete enthalten die geplanten Termine. Für eine abschliessende Bewertung der Termineinhaltung müssen diese mit den tatsächlichen Abschlüssen verglichen werden. Auch der gesamte Arbeitsaufwand lässt sich aus den bisher nur teilweise ausgefüllten Journalen noch nicht zuverlässig bestimmen.

## 4.3	Schlussfolgerung und weiteres Vorgehen

Priorität haben die Prüfung der Muss-Ziele und die Entscheidung zur direkten CPB-NeoPixel-Fernsteuerung. Danach folgen protokollierte System- und Ausfalltests, die Vervollständigung der Register- und Installationsdokumentation sowie der Plan-/Ist-Abgleich. Die persönlichen Reflexionen, vollständigen Arbeitsjournale und Unterschriften sind vor der Abgabe durch das Projektteam zu ergänzen.

## 4.4	Persönliche Reflexionen

### Michael Santos Nunes

[Persönliche Reflexion ergänzen: eigener Beitrag, Erfahrungen, Schwierigkeiten, Gelerntes und Verbesserungen.]

### Joel Germann

[Persönliche Reflexion ergänzen: eigener Beitrag, Erfahrungen, Schwierigkeiten, Gelerntes und Verbesserungen.]

### Luis Elsensohn

[Persönliche Reflexion ergänzen: eigener Beitrag, Erfahrungen, Schwierigkeiten, Gelerntes und Verbesserungen.]

### Lodmilla Kabara

[Persönliche Reflexion ergänzen: eigener Beitrag, Erfahrungen, Schwierigkeiten, Gelerntes und Verbesserungen.]

### Yowaldy Keller

[Persönliche Reflexion ergänzen: eigener Beitrag, Erfahrungen, Schwierigkeiten, Gelerntes und Verbesserungen.]

### Noah Muro

[Persönliche Reflexion ergänzen: eigener Beitrag, Erfahrungen, Schwierigkeiten, Gelerntes und Verbesserungen.]

### Erwin Reiterer

[Persönliche Reflexion ergänzen: eigener Beitrag, Erfahrungen, Schwierigkeiten, Gelerntes und Verbesserungen.]

### Niklaus Janett

Zu Beginn wirkte das Projekt auf mich etwas einschüchternd. Unser Team bestand aus neun Personen mit sehr unterschiedlichen Vorkenntnissen. Einige verfügten bereits über viel Erfahrung, während andere erst am Anfang standen. Besonders bei der Versionierung mit Git zeigte sich dieser Unterschied: Manche begrüssten den Vorschlag sofort, andere hatten bisher noch nie damit gearbeitet. Deshalb sah ich die Koordination und Zusammenarbeit zunächst als grosse Herausforderung.

Nach einer Abstimmung im Team übernahm ich die Projektleitung. Neben meinen technischen Beiträgen unterstützte ich weniger erfahrene Teammitglieder mit kurzen persönlichen Einführungen in Git. Dabei lernte ich, Erklärungen an unterschiedliche Wissensstände anzupassen und mir bewusst Zeit für Fragen zu nehmen. Diese Aufgabe forderte mich und half mir, meine Führungs- und Organisationsfähigkeiten deutlich weiterzuentwickeln.

Auch die technische Umsetzung bereitete mir grosse Freude. Besonders wertvoll fand ich, gemeinsam Ideen zu entwickeln und Vorschläge aus dem Team umzusetzen. Beispiele dafür waren der Einsatz von Tailscale sowie die direkte Nutzung von Git auf den Raspberry Pis, wodurch sich das Übertragen und Aktualisieren der Programme vereinfachte. So konnte ich sowohl mein technisches Wissen erweitern als auch von den Erfahrungen anderer profitieren.

Für zukünftige Projekte würde ich die Vorkenntnisse im Team bereits zu Beginn genauer erfassen und eine gemeinsame Einführung in die eingesetzten Werkzeuge einplanen. Zudem würde ich Abläufe und Zuständigkeiten frühzeitig klar festhalten, damit alle möglichst selbstständig mitarbeiten können. Insgesamt war das Projekt für mich ein grosser Erfolg – sowohl hinsichtlich der technischen Umsetzung als auch meiner persönlichen Entwicklung als Projektleiter.

### Ebru Demirtay

[Persönliche Reflexion ergänzen: eigener Beitrag, Erfahrungen, Schwierigkeiten, Gelerntes und Verbesserungen.]

# 5	Ergänzungsteil

## 5.1	Selbständigkeitserklärung

Ich versichere, dass die vorliegende Arbeit selbständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt wurde. Alle Inhalte dieser Arbeit, dazu gehören neben Texten auch Grafiken, Programmcode, etc., die wörtlich oder sinngemäss aus anderen Quellen stammen, sind als solche eindeutig kenntlich gemacht und korrekt im Quellenverzeichnis gelistet. Dies gilt auch für einzelne Auszüge aus fremden Quellen und generative Werkzeuge.

Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch nicht veröffentlicht und noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegt worden.

| Gruppenmitglied | Ort und Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- |
| Michael Santos Nunes | [Ort, Datum] |  |
| Joel Germann | [Ort, Datum] |  |
| Luis Elsensohn | [Ort, Datum] |  |
| Lodmilla Kabara | [Ort, Datum] |  |
| Yowaldy Keller | [Ort, Datum] |  |
| Noah Muro | [Ort, Datum] |  |
| Erwin Reiterer | [Ort, Datum] |  |
| Niklaus Janett | [Ort, Datum] |  |
| Ebru Demirtay | [Ort, Datum] |  |

Tabelle 14: Unterschriften der Gruppenmitglieder

## 5.2	Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verzeichnis der eingesetzten KI-Hilfsmittel	2

Tabelle 2: Projektteam und Aufgabenteilung	5

Tabelle 3: Projektmeilensteine	5

Tabelle 4: Projektbezogene Risikobewertung	6

Tabelle 5: Muss-Ziele gemäss Aufgabenstellung	7

Tabelle 6: Kann-Ziele gemäss Aufgabenstellung	7

Tabelle 7: Anforderungskatalog	8

Tabelle 8: Mess-, Soll- und Stellgrössen	10

Tabelle 9: Kommunikationsschnittstellen	10

Tabelle 10: Komponentenübersicht	12

Tabelle 11: Vorlage für Funktions- und Systemtests	21

Tabelle 12: Überprüfung der Zielerreichung	24

Tabelle 13: Überprüfung der Anforderungserfüllung	25

Tabelle 14: Unterschriften der Gruppenmitglieder	30

Tabelle 15: Abkürzungen und Bedeutungen	34

Tabelle 16: Arbeitspakete und geplante Abschlüsse gemäss Arbeitspakete.md [4]	35

Tabelle 17: Verzeichnis der digitalen Anhänge	36

Tabelle 18: Arbeitsjournal Michael Santos Nunes	37

Tabelle 19: Arbeitsjournal Joel Germann	37

Tabelle 20: Arbeitsjournal Luis Elsensohn	37

Tabelle 21: Arbeitsjournal Lodmilla Kabara	38

Tabelle 22: Arbeitsjournal Yowaldy Keller	38

Tabelle 23: Arbeitsjournal Noah Muro	38

Tabelle 24: Arbeitsjournal Erwin Reiterer	39

Tabelle 25: Arbeitsjournal Niklaus Janett	39

Tabelle 26: Arbeitsjournal Ebru Demirtay	39

## 5.3	Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Datenfluss der IoT-Raumklimasteuerung	11

Abbildung 2: Ausgeführte Systemarchitektur nach den technischen Teilberichten [1–3]	11

Abbildung 3: Vereinfachter CPB-Programmablauf nach Adafruit.drawio [5]	14

Abbildung 4: Vereinfachter RaspCtrl-Programmablauf nach RaspCtrl.drawio [6]	16

## 5.4	Quellenverzeichnis

[1]	Projektunterlage, BerichtAdafruit.docx, bereitgestellter technischer Teilbericht zum Circuit Playground Bluefruit.

[2]	Projektunterlage, BerichtRaspCtrl.docx, Entwicklung des Raspberry Pi Controllers.

[3]	Projektunterlage, BerichtRaspServ.docx, Entwicklung des Raspberry Pi Servers.

[4]	Projektunterlage, Arbeitspakete.md, Arbeitspakete – IoT-Raumklimasteuerung.

[5]	Projektunterlage, Adafruit.drawio, Programmablauf des CPB, editierbares Flussdiagramm.

[6]	Projektunterlage, RaspCtrl.drawio, Programmablauf des Controllers, editierbares Flussdiagramm.

[7]	Projektunterlage, Datenflussprinzip.drawio, Datenflussdarstellung aus der Planung.

[8]	Projektunterlage, Gesamtsystem.drawio, Gesamtsystemdarstellung aus der Planung.

[9]	Projektunterlagen, neun Arbeitjournal_*.csv sowie TA_V_IoT.mpp, Tätigkeitsnachweise und Projektplanung.

[10]	Projektunterlage, Aufgabenstellung – Intelligente IoT-Raumklimasteuerung, vom Projektteam bereitgestellte ursprüngliche Projektbeschreibung.

[11]	Adafruit Industries: Circuit Playground Bluefruit – Bluetooth Low Energy, Produkt-ID 4333. Produktfoto auf dem Titelblatt (4333-09.jpg). https://www.adafruit.com/product/4333; Bilddatei: https://cdn-shop.adafruit.com/1200x900/4333-09.jpg (abgerufen am 13.10.2026).

## 5.5	Anhang

### Abkürzungsverzeichnis

| Abkürzung | Bedeutung |
| --- | --- |
| BLE | Bluetooth Low Energy |
| CPB | Circuit Playground Bluefruit |
| GPIO | General Purpose Input/Output |
| IoT | Internet of Things |
| SQL | Structured Query Language |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol / Internet Protocol |
| WLAN | Wireless Local Area Network |
| USB-CDC | USB Communications Device Class; serieller Datenkanal über USB |
| JSON | JavaScript Object Notation |
| REST | Representational State Transfer |
| UTC | Coordinated Universal Time |
| VPN | Virtual Private Network |

Tabelle 15: Abkürzungen und Bedeutungen

### Aufgabenstellung und Projektinitialisierung

Die Ziele und Anforderungen sind in Kapitel 3.1 des bestehenden Berichts enthalten. Eine gesonderte Aufgabenstellung, Disposition oder Projektinitialisierung ist im vorliegenden digitalen Anhang nicht enthalten.

### Projektplanung, Arbeitsjournal und Controlling

Die Arbeitsjournale aller neun Teammitglieder sind am Ende dieses Anhangs aufgeführt [9]. Bisher enthält nur das Journal von Erwin Reiterer Einträge. Die übrigen Journale sind noch auszufüllen. Ein leeres Journal bedeutet keinen nachgewiesenen Aufwand von null Stunden.

Der digitale Anhang enthält Arbeitspakete.md, TA_V_IoT.mpp und die neun Arbeitsjournale zusätzlich als unveränderte Originaldateien. Die Arbeitspakete sind nachstehend mit ihren geplanten Abschlussdaten aufgeführt.

Tabelle 16: Arbeitspakete und geplante Abschlüsse gemäss Arbeitspakete.md [4]

| Paket | Bezeichnung | Plantermin |
| --- | --- | --- |
| AP1 | Projektorganisation | 13.09.2026 |
| AP2 | Systemkonzept | 27.09.2026 |
| AP3 | Circuit Playground Bluefruit | 18.10.2026 |
| AP4 | Raspberry Pi 1 + Sense HAT V2 | 18.10.2026 |
| AP5 | Raspberry Pi 2 / Visualisierung | 01.11.2026 |
| AP6 | Raumklimasteuerung | 15.11.2026 |
| AP7 | Systemintegration | 22.11.2026 |
| AP8 | Test und Validierung | 29.11.2026 |
| AP9 | Technischer Bericht | 06.12.2026 |
| AP10 | Screencast | 06.12.2026 |
| AP11 | Plakat | 06.12.2026 |
| AP12 | Social-Media-Video | 06.12.2026 |
| AP13 | Projektabschluss | 15.12.2026 |

### Risikomanagement

Eine freigegebene Risikoübersicht und deren Aktualisierung sind noch durch das Projektteam zu ergänzen. Die Risikotabelle in Kapitel 2 bleibt dafür als Vorlage erhalten.

### Mess- und Prüfprotokolle

Vollständige Messreihen und Prüfprotokolle sind noch zu ergänzen. Kapitel 3.9 enthält dafür die aus den Zielen und technischen Beschreibungen abgeleiteten Prüfgegenstände.

### Technische Unterlagen

Die technischen Teilberichte und vier editierbaren drawio-Dateien liegen im digitalen Anhang. Datenflussprinzip.drawio und Gesamtsystem.drawio enthalten dieselben Komponentenbeschriftungen und noch Planungsbezeichnungen wie BLE-Gateway beziehungsweise UART. Für die tatsächliche Schnittstelle gilt die in Kapitel 3.4 ergänzte USB-CDC-Darstellung. Die Originaldiagramme bleiben als Planungsunterlagen erhalten.

### Verzeichnis der digitalen Anhänge

| Nr. | Datei / Ordner | Inhalt | Format | Bezug im Bericht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 01_Quellcode (noch bereitzustellen) | Vollständiger CPB-, Controller- und Servercode; Repository-URL und Version noch offen. | Dateien / Repository | 3.5–3.8 |
| D-02 | 02_Messdaten (noch bereitzustellen) | Messreihen und abgeschlossene Prüfprotokolle. | CSV / PDF | 3.9–4.1 |
| D-03 | 03_Technische_Unterlagen | Drei technische Teilberichte und vier Originaldiagramme. | DOCX / DRAWIO | 3.4–3.8 |
| D-04 | 04_Projektplanung | Arbeitspakete und Projektplan; MPP-Daten nicht vollständig ausgewertet. | MD / MPP | 2; 5.5 |
| D-05 | 05_Arbeitsjournale | Neun unveränderte Journale; acht davon ohne Tätigkeiten. | CSV | 2; 5.5 |

Tabelle 17: Verzeichnis der digitalen Anhänge

### Arbeitsjournale der Teammitglieder

### Michael Santos Nunes

Noch nicht ausgefüllt.

| Datum | Zeit | Stundenaufwand | Beschrieb der Tätigkeit |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 18: Arbeitsjournal Michael Santos Nunes

### Joel Germann

Noch nicht ausgefüllt.

| Datum | Zeit | Stundenaufwand | Beschrieb der Tätigkeit |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 19: Arbeitsjournal Joel Germann

### Luis Elsensohn

Noch nicht ausgefüllt.

| Datum | Zeit | Stundenaufwand | Beschrieb der Tätigkeit |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 20: Arbeitsjournal Luis Elsensohn

### Lodmilla Kabara

Noch nicht ausgefüllt.

| Datum | Zeit | Stundenaufwand | Beschrieb der Tätigkeit |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 21: Arbeitsjournal Lodmilla Kabara

### Yowaldy Keller

Noch nicht ausgefüllt.

| Datum | Zeit | Stundenaufwand | Beschrieb der Tätigkeit |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 22: Arbeitsjournal Yowaldy Keller

### Noah Muro

Noch nicht ausgefüllt.

| Datum | Zeit | Stundenaufwand | Beschrieb der Tätigkeit |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 23: Arbeitsjournal Noah Muro

### Erwin Reiterer

| Datum | Zeit | Stundenaufwand | Beschrieb der Tätigkeit |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.08.2026 | 18:00-20:30 | ca. 2,5 h | AP9 Technischer Bericht - Titelblatt gestaltet, Änderungen an der Vorlage vorgenommen und Projektangaben ergänzt AP1 Teamsitzung - Aufgabenstellung und Rollenverteilung |
| 02.09.2026 | 18:00-20:00 | ca. 2 h | AP9 Technischer Bericht - Berichtstruktur und Dokumentvorlage erstellen |
| 10.09.2026 | 18:00-20:30 | ca. 2.5 h | AP9 Technischer Bericht - Titelblatt gestaltet, Änderungen an der Vorlage vorgenommen und Projektangaben ergänzt |
| 12.10.2026 | 17:30–19:30 | ca. 2 h | AP9 Technischer Bericht – Ausgangslage und Problemstellung für den Bericht schriftlich ausgearbeitet. |
| 13.10.2026 | 16:30–19:30 | ca. 3 h | AP9 Technischer Bericht – Technische Teilberichte eingearbeitet, Bericht nach den Vorgaben gegliedert und formatiert. Tabellen, Quellenverzeichnis und Arbeitsjournale ergänzt sowie das Titelbild ersetzt. |

Tabelle 24: Arbeitsjournal Erwin Reiterer

### Niklaus Janett

Noch nicht ausgefüllt.

| Datum | Zeit | Stundenaufwand | Beschrieb der Tätigkeit |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 25: Arbeitsjournal Niklaus Janett

### Ebru Demirtay

Noch nicht ausgefüllt.

| Datum | Zeit | Stundenaufwand | Beschrieb der Tätigkeit |
| --- | --- | --- | --- |

Tabelle 26: Arbeitsjournal Ebru Demirtay