Prüfprotokoll  ·  TA V IoT Raumklimasteuerung

# Produkttest – Bedienung über das GUI

| Softwarestand | main auf GitHub, Commit ab006e80187dece41007d8089a19b4b787b2f7ce |
| --- | --- |
| GUI | http://RaspServ.home:5000 |
| Prüfdatum |  |
| Prüfperson |  |
| Anfängliche Solltemperatur | °C |
| Anfängliche Totzone | °C |

Vorgehen: Jeden Prüfpunkt durchführen und das Kästchen anklicken, sobald Bedienung und Wirkung erfolgreich geprüft sind. Abweichungen mit Test-ID im Abschnitt „Abweichungen“ festhalten.

# Voraussetzungen

| ☐ | RaspServ, RaspCtrl und Bluefruit eingeschaltet; Software gestartet. |
| --- | --- |
| ☐ | Bluefruit mit RaspCtrl verbunden; Sense HAT vorhanden; Hardwarebetrieb ohne Simulation. |
| ☐ | GUI zeigt RaspCtrl als Verbunden; aktuelle Sensordaten vorhanden. |
| ☐ | Chart.js für die Darstellung der Diagramme geladen. |

## Testbedingungen

| Testbedingung | Vorgabe |
| --- | --- |
| T | Aktuell angezeigte Isttemperatur |
| S | Übernommene Solltemperatur |
| D | Übernommene Totzone; für Regeltests 0,5 °C |
| Neutraler Zustand | S − D ≤ T ≤ S + D |
| Kühlanforderung | T > S + D; Solltemperatur mindestens 1 °C unter T wählen |
| Heizanforderung | T < S − D; Solltemperatur mindestens 1 °C über T wählen |
| Sollwerte für Regeltests | Innerhalb 5–35 °C; Bedingungen während der Prüfung beibehalten |
| Hell / dunkel | Lichtwert ≥ 100 / < 100; Standardkonfiguration |
| Passive Wartezeit | Bei Helligkeit 120 s ab Eintritt in Heiz- oder Kühlmodus; Standardkonfiguration |
| Beginn eines Wartezeittests | Zuerst neutralen Zustand einstellen und Status Heizung: Aus / Kühlung: Aus abwarten |
| Aktualisierung | Statusanzeige ca. 1 s; Diagramme ca. 5 s; Rückmeldung und Hardwarewirkung abwarten |
| Historienprüfung | Gespeicherte Messwerte aus den zu prüfenden Zeiträumen; ohne Messwerte bleibt der jeweilige Verlauf leer |

# 1. Übersicht und Messwerte

| OK | ID | Handlung | Erwartetes Ergebnis | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | A01 | GUI öffnen | Verbindungsanzeige Verbunden, grün. |  |
| ☐ | A02 | Messwertkarten prüfen | Temperatur in °C, Luftfeuchtigkeit in %, Licht als Zahlenwert. |  |
| ☐ | A03 | Zustandsanzeigen prüfen | Store als open/closed; Heizung und Kühlung als Ein/Aus; Storenmodus als AUTO/MANUELL. |  |

# 2. Solltemperatur

| OK | ID | Handlung | Erwartetes Ergebnis | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | S01 | Solltemperatur: + drücken | Angezeigter Wert steigt um 0,5 °C. |  |
| ☐ | S02 | Solltemperatur: − drücken | Angezeigter Wert sinkt um 0,5 °C. |  |
| ☐ | S03 | Bei 5,0 °C erneut − drücken | Anzeige bleibt bei 5,0 °C. |  |
| ☐ | S04 | Bei 35,0 °C erneut + drücken | Anzeige bleibt bei 35,0 °C. |  |
| ☐ | S05 | Wert ändern; ohne Übernehmen mindestens 3 s warten | Entwurf bleibt angezeigt; bisheriger Sollwert bleibt für die Regelung wirksam. |  |
| ☐ | S06 | Solltemperatur: Übernehmen drücken | Meldung Solltemperatur auf … °C gesetzt.; Regelung übernimmt den neuen Sollwert. |  |
| ☐ | S07 | Nach bestätigter Rückmeldung von RaspCtrl die Seite neu laden | Übernommene Solltemperatur wird wieder angezeigt. |  |

# 3. Totzone

| OK | ID | Handlung | Erwartetes Ergebnis | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | T01 | Totzone: + drücken | Angezeigter Wert steigt um 0,1 °C. |  |
| ☐ | T02 | Totzone: − drücken | Angezeigter Wert sinkt um 0,1 °C. |  |
| ☐ | T03 | Bei 0,1 °C erneut − drücken | Anzeige bleibt bei 0,1 °C. |  |
| ☐ | T04 | Wert ändern; ohne Übernehmen mindestens 3 s warten | Entwurf bleibt angezeigt; bisherige Totzone bleibt für die Regelung wirksam. |  |
| ☐ | T05 | Totzone: Übernehmen drücken | Meldung Totzone auf … °C gesetzt.; Regelung übernimmt die neue Totzone. |  |
| ☐ | T06 | Nach bestätigter Rückmeldung von RaspCtrl die Seite neu laden | Übernommene Totzone wird wieder angezeigt. |  |
| ☐ | T07 | Bei gleichbleibender Temperatur die Totzone so vergrössern und übernehmen, dass T im neutralen Bereich liegt | Heizung: Aus, Kühlung: Aus; Sense-HAT-Matrix dunkel. |  |
| ☐ | T08 | Totzone auf 0,5 °C und Solltemperatur möglichst nahe an T stellen; jeweils Übernehmen drücken | Neutraler Ausgangszustand für die folgenden Regeltests. |  |

# 4. Storensteuerung

| OK | ID | Handlung | Erwartetes Ergebnis | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | B01 | ÖFFNEN drücken | Modus MANUELL; Store open; NeoPixel am Bluefruit grün; Meldung Store manuell geöffnet. |  |
| ☐ | B02 | SCHLIESSEN drücken | Modus MANUELL; Store closed; NeoPixel am Bluefruit aus; Meldung Store manuell geschlossen. |  |
| ☐ | B03 | Bei Helligkeit: ÖFFNEN drücken; Kühlanforderung über Solltemperatur einstellen und übernehmen | Store bleibt open, Modus MANUELL, Bluefruit grün; Kühlung wird nach der passiven Wartezeit Ein. |  |
| ☐ | B04 | Bei fortbestehender Kühlanforderung und Helligkeit: AUTO drücken | Modus AUTO; Store closed; Bluefruit-NeoPixel aus; Meldung Storensteuerung auf AUTO gesetzt. |  |
| ☐ | B05 | Bei Helligkeit und Modus AUTO: Heizanforderung über Solltemperatur einstellen und übernehmen | Store open; Bluefruit-NeoPixel grün; Heizung wird nach der passiven Wartezeit Ein. |  |

# 5. Klimaanlage / Sense-HAT-Anzeige

| OK | ID | Handlung | Erwartetes Ergebnis | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | K01 | Solltemperatur in den neutralen Bereich stellen und übernehmen; EIN drücken | Sense-HAT-Matrix bleibt dunkel; Heizung: Aus, Kühlung: Aus; Meldung Klimaanlage eingeschaltet. |  |
| ☐ | K02 | Aus neutralem Zustand Kühlanforderung über Solltemperatur einstellen und übernehmen | Bei Helligkeit zunächst Kühlung: Aus, Matrix dunkel; nach 120 s Kühlung: Ein, Matrix blau. Bei Dunkelheit: Kühlung ohne passive Wartezeit Ein, Matrix blau. |  |
| ☐ | K03 | Bei aktiver Kühlung: AUS drücken | Sense-HAT-Matrix dunkel; GUI weiterhin Kühlung: Ein; Meldung Klimaanlage ausgeschaltet. |  |
| ☐ | K04 | Bei weiterhin aktiver Kühlung: EIN drücken | Sense-HAT-Matrix wieder blau. |  |
| ☐ | K05 | AUS drücken; Heizanforderung über Solltemperatur einstellen und übernehmen | Nach erforderlicher Wartezeit Heizung: Ein, Kühlung: Aus; Matrix bleibt dunkel. |  |
| ☐ | K06 | Bei aktiver Heizung: EIN drücken | Sense-HAT-Matrix rot. |  |
| ☐ | K07 | Solltemperatur in den neutralen Bereich stellen und übernehmen | Heizung: Aus, Kühlung: Aus; Matrix dunkel trotz freigegebener Anzeige. |  |

# 6. Messwertverlauf

| OK | ID | Handlung | Erwartetes Ergebnis | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | H01 | 5 Minuten drücken | Alle drei Diagramme zeigen gespeicherte Werte der letzten 5 Minuten. |  |
| ☐ | H02 | 1 Stunde drücken | Alle drei Diagramme zeigen gespeicherte Werte der letzten 60 Minuten. |  |
| ☐ | H03 | 1 Tag drücken | Alle drei Diagramme zeigen gespeicherte Werte der letzten 24 Stunden. |  |
| ☐ | H04 | 3 Tage drücken | Alle drei Diagramme zeigen gespeicherte Werte der letzten 72 Stunden. |  |
| ☐ | H05 | Bei laufender Messwerterfassung mindestens 10 s warten | Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Lichtdiagramm werden automatisch um neue Messpunkte ergänzt. |  |
| ☐ | H06 | Mauszeiger über einen Messpunkt bewegen | Tooltip zeigt den zugehörigen Messwert; Zeitangabe an der Zeitachse bzw. im Tooltip. |  |
| ☐ | H07 | Seite neu laden | Gespeicherte Messwerte bleiben verfügbar; ausgewählter Zeitraum steht wieder auf 5 Minuten. |  |

# 7. Abschluss

| OK | ID | Handlung | Erwartetes Ergebnis | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | E01 | Anfängliche Solltemperatur und Totzone einstellen und jeweils Übernehmen drücken | Ausgangswerte wieder wirksam. |  |
| ☐ | E02 | Storensteuerung: AUTO drücken | Modus AUTO. |  |
| ☐ | E03 | Klimaanlage: EIN drücken | Sense-HAT-Matrix zeigt den aktuellen Regelzustand: rot / blau / dunkel. |  |

# Abweichungen

| Test-ID | Beobachtete Wirkung / Fehler | Nachprüfung (Datum / Visum) |
| --- | --- | --- |

# Gesamtergebnis

☐  Bestanden	☐  Bestanden mit Abweichungen	☐  Nicht bestanden

| Ort / Datum | Prüfperson | Unterschrift |
| --- | --- | --- |