Prüfbericht  ·  TA V IoT Raumklimasteuerung

# Produkttest GUI – Durchführung ohne Hardwaresicht

| Prüfgrundlage | Produkttest_GUI.md / Produkttest_GUI_Checkliste.docx |
| --- | --- |
| Prüfgegenstand | RaspServ-Weboberfläche, http://raspserv:5000 |
| Prüfdatum | 23.10.2026, 02:24–02:33 Uhr (Uhrzeit des Prüf-PCs) |
| Durchführung | Claude (KI) über die Browser-Erweiterung „Claude in Chrome“ (Microsoft Edge), im Auftrag von Noah Muro |
| Anfängliche Solltemperatur | 28.0 °C |
| Anfängliche Totzone | 0.5 °C |
| Anfänglicher Storenmodus | AUTO |
| Lichtwert während des Tests | 0 (dunkel), konstant |

# Ergebnis in Kürze

| 25 Erfüllt | 6 Teilweise | 1 Abweichung | 8 Nicht geprüft |
| --- | --- | --- | --- |

Von 40 Prüfpunkten sind 25 vollständig erfüllt. 6 Prüfpunkte sind im GUI-Teil erfüllt, die Wirkung an der Hardware (NeoPixel, Sense-HAT-Matrix) ist noch zu bestätigen. 8 Prüfpunkte benötigen Helligkeit oder Sicht auf die Hardware. Eine Abweichung betrifft den Zeitraum 3 Tage im Messwertverlauf.

# Vorgehen

Alle Bedienungen erfolgten über die Weboberfläche im Browser. Angezeigte Werte und Meldungen wurden nach jeder Aktion ausgelesen.

Für die Grenzwerttests (5 °C, 35 °C, 0.1 °C) wurden die vielen Zwischenschritte per Skript über dieselben +/−-Buttons ausgelöst. Der eigentliche Prüfklick an der Grenze erfolgte per Maus.

Prüfpunkte mit Wirkung auf NeoPixel oder Sense-HAT-Matrix wurden nur im GUI-Teil geprüft („Teilweise“). Die Tasten EIN/AUS der Klimaanlage wurden nicht betätigt, da das GUI deren aktuellen Zustand nicht anzeigt und er nicht sicher wiederhergestellt werden könnte.

Da der Lichtwert konstant 0 war, wurden die Regeltests in der Dunkel-Variante durchgeführt (ohne passive Wartezeit).

# Voraussetzungen

| Voraussetzung | Beobachtung | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| RaspServ, RaspCtrl und Bluefruit eingeschaltet; Software gestartet | RaspServ und RaspCtrl laufen (Verbunden). Bluefruit nicht beobachtet. | Teilweise |
| Bluefruit mit RaspCtrl verbunden; Sense HAT vorhanden; Hardwarebetrieb | Temperatur, Licht und Luftfeuchtigkeit werden geliefert. Hardware nicht beobachtet. | Teilweise |
| GUI zeigt RaspCtrl als Verbunden; aktuelle Sensordaten | Verbunden, Werte aktualisieren sich laufend. | Erfüllt |
| Chart.js geladen | Alle drei Diagramme werden dargestellt. | Erfüllt |

# 1. Übersicht und Messwerte

| ID | Prüfung | Beobachtung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | GUI öffnen | RaspCtrl: Verbunden, Schrift grün (rgb 74, 222, 128). | Erfüllt |
| A02 | Messwertkarten prüfen | Temperatur 24.1 °C, Luftfeuchtigkeit 25.5 %, Licht 0 (Zahlenwert). | Erfüllt |
| A03 | Zustandsanzeigen prüfen | Store closed/open, Heizung und Kühlung Ein/Aus, Storenmodus AUTO/MANUELL werden korrekt angezeigt. | Erfüllt |

# 2. Solltemperatur

| ID | Prüfung | Beobachtung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | + drücken | 28.0 → 28.5 °C. | Erfüllt |
| S02 | − drücken | 28.5 → 28.0 °C. | Erfüllt |
| S03 | Bei 5.0 °C erneut − | Zweimal − bei 5.0 °C gedrückt, Anzeige bleibt 5.0 °C. | Erfüllt |
| S04 | Bei 35.0 °C erneut + | Zweimal + bei 35.0 °C gedrückt, Anzeige bleibt 35.0 °C. | Erfüllt |
| S05 | Wert ändern, ≥ 3 s ohne Übernehmen | Entwurf 5.0 °C bleibt nach 5 s angezeigt. Regelung bleibt beim alten Sollwert 28 °C (Heizung weiterhin Ein). | Erfüllt |
| S06 | Übernehmen drücken | Meldung „Solltemperatur auf 22 °C gesetzt.“ Regelung wechselt innert 2 s von Heizung Ein auf Kühlung Ein. | Erfüllt |
| S07 | Seite neu laden | Nach dem Neuladen wird 22.0 °C angezeigt. | Erfüllt |

# 3. Totzone

| ID | Prüfung | Beobachtung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | + drücken | 0.5 → 0.6 °C. | Erfüllt |
| T02 | − drücken | 0.6 → 0.5 °C. | Erfüllt |
| T03 | Bei 0.1 °C erneut − | Zweimal − bei 0.1 °C gedrückt, Anzeige bleibt 0.1 °C. Schritte 0.1 bis 3.0 °C ohne Rundungsfehler. | Erfüllt |
| T04 | Wert ändern, ≥ 3 s ohne Übernehmen | Entwurf 3.0 °C bleibt nach 5 s angezeigt. Kühlung bleibt Ein, d. h. die alte Totzone 0.5 °C ist weiterhin wirksam. | Erfüllt |
| T05 | Übernehmen drücken | Meldung „Totzone auf 3 °C gesetzt.“ Regelung übernimmt die neue Totzone (siehe T07). | Erfüllt |
| T06 | Seite neu laden | Nach dem Neuladen wird 3.0 °C angezeigt. | Erfüllt |
| T07 | Totzone so vergrössern, dass T neutral liegt | Mit S = 22.0 °C, D = 3.0 °C und T = 24.1 °C: Heizung Aus, Kühlung Aus. Sense-HAT-Matrix nicht beobachtet. | Teilweise |
| T08 | D = 0.5 °C, S nahe T | S = 24.0 °C, D = 0.5 °C übernommen, T = 24.2 °C: Heizung Aus, Kühlung Aus. | Erfüllt |

# 4. Storensteuerung

| ID | Prüfung | Beobachtung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| B01 | ÖFFNEN drücken | Modus MANUELL, Store open, Meldung „Store manuell geöffnet.“ NeoPixel nicht beobachtet. | Teilweise |
| B02 | SCHLIESSEN drücken | Modus MANUELL, Store closed, Meldung „Store manuell geschlossen.“ NeoPixel nicht beobachtet. | Teilweise |
| B03 | Bei Helligkeit ÖFFNEN + Kühlanforderung | Nicht durchführbar: Lichtwert während des ganzen Tests 0 (dunkel). | Nicht geprüft |
| B04 | Bei Helligkeit AUTO drücken | Nicht durchführbar (dunkel). AUTO separat geprüft: Modus AUTO, Meldung „Storensteuerung auf AUTO gesetzt.“ | Nicht geprüft |
| B05 | Bei Helligkeit Heizanforderung | Nicht durchführbar (dunkel). Bei Dunkelheit und Heizanforderung blieb die Store korrekt geschlossen. | Nicht geprüft |

# 5. Klimaanlage / Sense-HAT-Anzeige

| ID | Prüfung | Beobachtung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| K01 | EIN drücken im neutralen Zustand | Nicht durchgeführt: Wirkung nur an der Matrix sichtbar; Ausgangszustand der Klimaanlage wird im GUI nicht angezeigt. | Nicht geprüft |
| K02 | Kühlanforderung einstellen | Dunkel-Variante: Kühlung ohne Wartezeit Ein (≤ 2 s nach Übernehmen). Matrix nicht beobachtet; Hell-Variante (120 s) nicht durchführbar. | Teilweise |
| K03 | Bei aktiver Kühlung AUS | Nicht durchgeführt (Matrix). | Nicht geprüft |
| K04 | Bei aktiver Kühlung EIN | Nicht durchgeführt (Matrix). | Nicht geprüft |
| K05 | Heizanforderung einstellen | S = 26.0 °C, T = 24.2 °C, dunkel: Heizung Ein, Kühlung Aus ohne Wartezeit. AUS nicht gedrückt, Matrix nicht beobachtet. | Teilweise |
| K06 | Bei aktiver Heizung EIN | Nicht durchgeführt (Matrix). | Nicht geprüft |
| K07 | Solltemperatur in neutralen Bereich | S = 24.0 °C: Heizung Aus, Kühlung Aus. Matrix nicht beobachtet. | Teilweise |

# 6. Messwertverlauf

| ID | Prüfung | Beobachtung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| H01 | 5 Minuten | Alle drei Diagramme: 298 Messpunkte über genau 5 min. | Erfüllt |
| H02 | 1 Stunde | Alle drei Diagramme: 3'572 Messpunkte über 60 min. | Erfüllt |
| H03 | 1 Tag | Alle drei Diagramme: 85'713 Messpunkte über 24 h. Darstellung funktioniert. | Erfüllt |
| H04 | 3 Tage | Daten werden geladen (257'122 Messpunkte pro Diagramm über 72 h), die Seite friert jedoch wiederholt ein (keine Reaktion > 45 s). Siehe Abweichung 1. | Abweichung |
| H05 | ≥ 10 s warten | Nach 12 s haben sich alle drei Diagramme um 10 s mit neuen Messpunkten verschoben (Ende 02:31:57 → 02:32:07). | Erfüllt |
| H06 | Mauszeiger über Messpunkt | Tooltip „02:30:17 – Temperatur °C: 24.1“ erscheint. | Erfüllt |
| H07 | Seite neu laden | Gespeicherte Messwerte sind vorhanden, Zeitraum steht wieder auf 5 Minuten. | Erfüllt |

# 7. Abschluss

| ID | Prüfung | Beobachtung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | Ausgangswerte wiederherstellen | Solltemperatur 28.0 °C und Totzone 0.5 °C übernommen. | Erfüllt |
| E02 | Storensteuerung AUTO | Modus AUTO. | Erfüllt |
| E03 | Klimaanlage EIN | Nicht durchgeführt (Matrix). | Nicht geprüft |

# Abweichungen und Hinweise

## 1  Zeitraum „3 Tage“ blockiert die Seite (H04)

Beim Zeitraum 3 Tage liefert /api/history alle Rohmesswerte (ca. 1 pro Sekunde, 257'122 Werte). Jedes der drei Diagramme zeichnet diese Werte, und die Abfrage wird alle ca. 5 s wiederholt. Der Browser-Tab reagierte dadurch wiederholt über 45 s nicht mehr; erst ein Neuladen der Seite (Zeitraum wieder 5 Minuten) beendete den Zustand. Beim Zeitraum 1 Tag (85'713 Werte) trat das Problem nicht auf, die Datenmenge ist aber ebenfalls hoch.

Vorschlag: Messwerte für lange Zeiträume serverseitig verdichten (z. B. Mittelwert pro Minute bzw. pro 5 Minuten) oder das Chart.js-Decimation-Plugin verwenden; bei langen Zeiträumen das automatische Neuladen seltener ausführen.

## 2  GUI-Adresse

Im Prüfnetz war die GUI unter http://raspserv:5000 erreichbar. In Produkttest_GUI.md ist http://RaspServ.home:5000 angegeben; die Angabe sollte vereinheitlicht werden.

## 3  Rauschen der Temperaturmessung

Die Isttemperatur schwankte während des Tests zwischen 24.0 und 24.3 °C in Schritten von 0.1 °C. Liegt der Wert nahe an S ± D, kann die Regelung zwischen neutralem Zustand und Heiz-/Kühlbetrieb wechseln. Bei Regeltests sollte der Abstand zur Grenze deshalb mindestens 0.5 °C betragen.

## 4  Ausgangszustand vor dem Test

Um ca. 00:18 Uhr stand die Solltemperatur auf 22.0 °C, bei Testbeginn (02:24 Uhr) auf 28.0 °C. Die Änderung erfolgte vor dem Test und nicht durch die Prüfung. Am Ende wurde der Stand bei Testbeginn (28.0 °C) wiederhergestellt.

# Noch offen (mit Sicht auf die Hardware)

NeoPixel am Bluefruit bei B01/B02 (grün bzw. aus).

Helligkeitstests B03–B05 und K02 (Hell-Variante, passive Wartezeit 120 s): Lichtsensor auf ≥ 100 bringen.

Sense-HAT-Matrix bei T07, K01–K07 und E03 (rot / blau / dunkel).

# Freigabe

| Ort / Datum | Prüfperson | Unterschrift |
| --- | --- | --- |